# 刷机有风险，后果自负。

此教程解决了站内教程视频中刷入Breed时没有出现蓝灯变橘黄灯的问题。

此贴整合恩山论坛多位大佬的教程，主要是恩山论坛jinglei207大佬的一键URL注入教程。

https://www.right.com.cn/forum/thread-4066963-1-1.html

感谢大佬们的无私分享！

第一步-刷机前准备：

下载好刷机需要的路由器降级文件

https://wws.lanzouy.com/iq1NL09ukvzg
密码:6ve1

百度网盘：

链接：https://pan.baidu.com/s/1rJPLuI9_xwhq_ua2xhmQqA

提取码：cvrq

需要最新版固件可以在以下网址中搜索最新版RM2100 Padavan固件如H大的 RM2100_3.4.3.9-099.trx ，小米AC2100对应 R2100_3.4.3.9-099.trx。

Padavan：

https://opt.cn2qq.com/padavan/

OpenWrt：

OpenWrt固件来源恩山大佬"bleach1991"，原帖地址：https://www.right.com.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=8246507&highlight=ac2100

https://openwrt.mpdn.fun:8443/?dir=lede/mtk/

确保路由器正常连接上互联网，路由器需要在联网状态下下载Breed进行刷写。

登录192.168.31.1进入路由器管理界面（如果失败请尝试直接登录 miwifi.com ，并且ping miwifi.com 获得网关地址如 192.168.28.1 ，并且将下文所有 192.168.31.1 的部分替换为网关地址如 192.168.28.1），进入系统状态，选择降级补丁进行手动更新。

等待更新完成，重启路由器之后再次登录路由器管理界面，复制当前地址 http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=XXXXXXXXXXXXX/web/home#router 中XXXXXXXXXXXXX的部分。

每次登录stok=之后的一串字符都会改变，每次登录需要重新复制。

第二步-刷入Breed：

将第一步复制下来的字符串替换掉以下链接的XXXXXXXXXXXXX部分之后复制到浏览器打开，跳转页面会显示返回 {"code":0}，如果显示其他则可能是没有进行路由器降级或者stok过期，请重新尝试或回复出厂设置。

http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=XXXXXXXXXXXXX/api/misystem/set_config_iotdev?bssid=xiaomi&user_id=longdike&ssid=%0Acd%20%2Ftmp%0Acurl%20-o%20B%20-O%20https%3A%2F%2Fbreed.hackpascal.net%2Fbreed-mt7621-xiaomi-r3g.bin%20-k%0A%5B%20-z%20%22%24(sha256sum%20B%20%7C%20grep%2005ebb31fd889b148022346179346d91c60a1b4518bdc4d8b9717a62aec638bed)%22%20%5D%20%7C%7C%20mtd%20-r%20write%20B%20Bootloader%0A

路由器开始下载 Breed 进行刷写，大约需要1~3分钟进行重启，等待路由器指示灯由蓝色变为橘黄色，然后再次变为蓝色进入系统，此时Breed已经刷入完毕。

如果没有出现蓝灯切换为橘黄灯重启，则可能有以下原因：

1.Breed进行了更新，需要额外进行以下操作。

打开 https://breed.hackpascal.net/ ，搜索xiaomi，找到 breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin 并下载。

打开 https://crypot.51strive.com/sha256_checksum.html 将刚才下载的文件添加进去，生成生成HASH值。

将以下字符串中##################的部分替换为新生成的HASH值。再次替换XXXX部分以后复制到浏览器打开即可。

http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=XXXXXXXXXXXXX/api/misystem/set_config_iotdev?bssid=xiaomi&user_id=longdike&ssid=%0Acd%20%2Ftmp%0Acurl%20-o%20B%20-O%20https%3A%2F%2Fbreed.hackpascal.net%2Fbreed-mt7621-xiaomi-r3g.bin%20-k%0A%5B%20-z%20%22%24(sha256sum%20B%20%7C%20grep%20##################)%22%20%5D%20%7C%7C%20mtd%20-r%20write%20B%20Bootloader%0A

2.网络问题或者下载的Breed固件损坏，请多尝试几次。

3.Stok后面的字段过期，请重新获取。

第三步-启用并设置Breed：

拔下电源线，用针按住路由器后面的Reset键不放手重新插上，等待路由器指示灯为蓝色闪烁状态松手，此时已成功启用Breed后台。用网线连接电脑与路由器，等待获取到ip地址以后登录 192.168.1.1 即可进入Breed界面。

为防止路由器变砖，请在首次进入Breed时在固件备份一栏中将EEPROM和编程器固件备份保存。EEPROM保存着出厂信息，且每台设备均为唯一，包括路由器SN，MAC地址和无线相关参数。EEPROM数据丢失可能导致无线网无法使用。

在小米 R3G 设置中删除字段“normal_firmware_md5”并保存，在环境变量编辑中添加字段“xiaomi.r3g.bootfw”并设置值为2并保存。

检查路由器坏块（刷第三方失败可选）：

用stok替换以下代码并运行：

http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=XXXXXXXXXXX/api/misystem/set_config_iotdev?bssid=Xiaomi&user_id=longdike&ssid=%0A%5B%20-z%20%22%24(dmesg%20%7C%20grep%20ESMT)%22%20%5D%20%26%26%20B%3D%22Toshiba%22%20%7C%7C%20B%3D%22ESMT%22%0Auci%20set%20wireless.%24(uci%20show%20wireless%20%7C%20awk%20-F%20'.'%20'%2Fwl1%2F%20%7Bprint%20%242%7D').ssid%3D%22%24B%20%24(dmesg%20%7C%20awk%20'%2FBad%2F%20%7Bprint%20%245%7D')%22%0A%2Fetc%2Finit.d%2Fnetwork%20restart%0A

等待路由器2.4G WIFI名称改变，如"ESMT"，"Toshiba"，"Toshiba 768"，字母代表闪存品牌类型，数字"768"代表闪存NAND坏块，没有数字则表示没有坏块。

一般情况下大部分固件可以自动屏蔽坏块，坏块为"14"，"15"以及"768"可能无法刷入20M大小以上的openwrt系统，表现为上传固件步骤显示校验失败。如果在刷机过程中存在因坏块引起的无法刷入问题，请尝试先刷入临时过渡固件再刷正式固件。如果不能解决问题建议退货换货或使用官方固件。

第四步-刷入固件：

Padavan刷机：

选择第一步下载好的Padavan固件进行刷机。（注：如果电脑没有自动获取到ip地址，则需要手动设置电脑ip地址为192.168.1.2，网关和DNS设置为192.168.1.1。成功刷入Pandavan后改回自动获取。）

刷机完毕重启，当电脑成功获得ip地址以后登录 192.168.123.1 进入Pandavan管理界面，默认登录账户和密码都是admin 。

为避免不可预料的问题，请在首次刷入后进行双清操作。

注：有的机器NAND FLASH有坏块可能导致刷第三方固件失败，可以尝试先刷入底包再从底包刷正式固件。

Padavan底包请参考论坛 小猫奶油 大佬的帖子，仅6.2M大小：

https://www.right.com.cn/forum/thread-6809114-1-1.html

OpenWrt刷机：

选择固件后缀为-initramfs-kernel.bin的底包进行刷入，重启之后访问192.168.1.1进入 OpenWrt底包后台，用户名root密码password。点击系统-备份/升级，点击刷写固件上传后缀为-squashfs-sysupgrade.bin的正式固件。

为避免不可预料的问题，请在首次刷入后进行双清操作。