- 进入breed 、更换固件教程

- ★1、进入breed

- 1.1路由器断电（把白色电源线拔出）

- ★ 1.2 通电之前，先用尖锐物体（推荐用中性笔芯，其次是牙签、针）戳进360路由P2背面的reset孔。然后才插上电源线，仍戳着reset孔并持续8秒以上（整个过程需要一直戳着reset孔，一下都不能松开）

- 简单来说就是【先戳孔，后插电】

- 1.3 当路由器从左往右数的第2、4、8指示灯亮起，说明路由器已经进入breed

- （对应的分别是系统、2.4GHz WIFI、LAN 2指示灯）

- 1.4 电脑浏览器的‘无痕模式’打开192.168.1.1

- 【成功进入breed】

- （无痕模式可以避免浏览器缓存对页面造成的干扰）

- 1.5更换固件前最好先在breed里恢复出厂设置

- 1.6 默认公版即可，点 执行

- 1.7 操作完成，自动跳转

- 2、更换固件（以潘多拉-P2专版固件为例）

- 2.1 点固件更新

- 2.2点固件右边的浏览

- 2.3找到固件（比如潘多拉-P2专版固件），点打开

- 2.4固件和自动重启前都会自动打勾

- 2.5  点上传

- 2.6 出现更新确认提示，点“更新”

- 2.7 出现刷机进度条

- 2.8  等待刷机进度条完成

- 【耐心等待1-2分钟，路由器需要时间来配置系统】

- 2.9  观察路由器指示灯，当从左往右数的第1、2、4、5、6、8指示灯亮时，说明已成功刷入潘多拉固件

- 2.10 浏览器‘无痕模式’进入潘多拉的登录网关192.168.1.1   之后按照提示操作即可

- （不要刷360官方固件，否则breed会被覆盖掉。想换固件需要重新刷机）

- 附：

- 【潘多拉】

- 登录网关：192.168.1.1

- 用户名：root

- 密码：admin

- 【华硕】

- 登录网关：192.168.123.1

- 用户名：admin

- 密码：admin

- 【不死鸟】

- 登录网关：192.168.1.1

- 用户名：root

- 密码：tomato.org.cn