- 本教程是TTL跑码教程，前提是您要有一个TTL刷机小板；

- 如您手里没有的话可以到下面链接申领一个；

- 申领地址：https://www.szjytx.com/?id=12569

- 如TTL线尾部有帽子，请取下：

- TTL尾部每个针脚上都有对应的标注：

- 我们将GND/RXD/TXD分别插入杜邦线[连接线]；

- 将TTL小板插入电脑，并安装驱动：

- 关于TTL驱动，请根据你手中的TTL小板安装对应驱动；

- 关于驱动，请根据上面的TTL申领的网页上有对应驱动提供下载；

- 将TTL小板杜邦线[链接线]的另一端与机顶盒连接；

- 一般机顶盒主板上都有针脚也有对应标注，对号入座即可；

- 当然也有的机顶盒上未做任何标注，但是一般咱们网站烧录

- 固件下载页面正文里一般都会特别注明连接点位置，请按图连接

- 即可；比如cm201-2 如下图：

- 将TTL与机顶盒连接好以后，在插入电脑，然后双击跑码工具内的

- 设备管理器程序：

- 即可打开设备管理器界面；找到端口并展开；

将通信端口上面的那个，USB开头的端口右键设置频率为115200然后确定！

然后运行文件夹内的 跑码.exe程序 如下图

A：选中串口模式

B：你的设备管理器上面端口是COM多少 就在下面填多少

C：设置为115200

D：打开  即可进入跑码窗口

E：机顶盒插入电源线，然后机顶盒电源按钮重新开启；

此时跑码窗口里不停的跑码[出字]，则表示跑码成功；

F：如开启电源按钮后，跑码窗口没任何反应，此时将跑码窗口关闭掉，

然后将TTL小板上的RXD和TXD线交换下，然后在重新跑码重试，

备注：当TTL小板上的TX和RX调换的后，机顶盒上的线不要跟着调换；

以上就是关于跑码窗口如何使用的相关设置及方法，结合咱们网站的后续刷机教程

往下走每一步，咱们的网站是www.szjytx.com麒麟刷机网